Лабораторна робота № 2

Тема роботи: Методи додавання двійкових чисел

Мета роботи: практично засвоїти особливості методів додавання двійкових чисел

Основні теоретичні відомості:

Арифметичні дії у двійковій системі числення здійснюються за таким самим принципом, як у десятковій, тобто по розрядах, з перенесенням одиниці в старший розряд при потребі.

.

Рис. 1 - Додавання двійкових цифр.

Правила виконання додавання двійкових чисел

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 + одиниця переноситься в старший розряд

При додаванні двійкових чисел у кожному розряді, відповідно до приведеної таблиці двійкового додавання, виконується додавання двох цифр що додаються, або двох цифр і 1, якщо мав місце перенос із сусіднього молодшого розряду. В результаті виходить цифра відповідного розряду суми і, або також і переносу в старший розряд.

Ознака переповнення розрядної сітки

При алгебраїчному додаванні двох чисел, що містяться в розрядній сітці, може виникнути переповнення, тобто може утворитися сума, що вимагає для свого представлення на один цифровий розряд більше в порівнянні з розрядною сіткою доданків.

При алгебраїчному додаванні двох двійкових чисел, з використанням прямого коду для представлення додатніх і додаткового (зворотного) коду для представлення від’ємних чисел, ознакою переповнення є наявність переносу в знаковий розряд суми при відсутності переносу з її знакового розряду (позитивне переповнення) або наявність переносу зі знакового розряду суми при відсутності переносу в її знаковий розряд ( негативне переповнення). Якщо і у знаковий розряд і зі знакового розряду суми є переноси, чи цих переносів нема, то переповнення відсутнє. При додтньому переповненні результат операції додатній, при від’ємному – від’ємний.

Наприклад:

+

0.1111111 прямий код 127(10)

0.0000011 прямий код 3(10)

1.0000010 був перенос у знаковий розряд

(додатнє переповнення)

+

1.0000000 зворотний код - 127(10)

1.1111100 зворотний код - 3(10)

0.1111100       1 перенос зі знакового розряду

0.1111101

(від’ємне переповнення)

+

1.0000001 додатковий код - 127(10)

1.1111101 додатковий код - 3(10)

1 0.1111110 перенос зі знакового розряду

(від’ємне переповнення)

Методи додавання двійкових чисел в прямому, оберненому та доповняльному кодах:

Є чотири способи представлення двійкових чисел із знаками: в прямому, оберненому та доповняльному кодах, а також із зміщенням. В прямому коді старший розряд представляє знак числа, а наступні n-1 розряди представляють модуль числа. В оберненому та доповняльному кодах додатні числа мають те ж саме представлення, що і в прямому. Представлення ж від'ємних чисел тут є іншим. В оберненому коді від'ємні числа представляються шляхом інверсії їх розрядів, а в доповняльному коді крім того до молодшого розряду оберненого коду додається одиниця. В представленні із зміщенням всі числа, як додатні так і від'ємні, додаються до зміщення і отримані суми представляються як звичайні числа без знаків. Так від'ємне число k буде представлене як k+b> = 0, де b- зміщення. Типовим значенням зміщення вибирається число 2n- 1.

Додавання чисел, представлених в прямому коді, вимагає проведення початкового аналізу знаків чисел. Якщо знаки однакові, то модулі чисел додаються, а результату присвоюється їх знак до проведення додавання. Якщо ж їх знаки різні, то модулі чисел віднімаються, а результату присвоюється знак більшого за модулем числа, або знак "+", якщо модулі чисел є рівними.

Додавання чисел, представлених в оберненому та прямому кодах, не залежить від 'їх знаків і проводиться так само як додавання додатних чисел в прямому коді з тією різницею, що при додаванні чисел, представлених в оберненому коді, необхідно перенос з старшого розряду подавати на вхід переносу молодшого розряду.

Представлення в доповняльному коді використовується значно ширше, ніж в оберненому, оскільки при додаванні чисел тут перенос із старшого розряду просто ігнорується. Наприклад, додавши 5+(-2) в доповняльному коді маємо 0101 + 1110 = 0011. Тобто отриманий правильний результат 3 при ігноруванні переносу із старшого розряду. Якщо ж додати ті ж самі числа в оберненому коді отримаємо 0101 + 1101 + 1 = 0011. Тобто також отриманий правильний результат 3 при врахуванні переносу із старшого розряду. Цей перенос називається циклічним. Додавання до отриманої суми одиниці циклічного переносу не викликає повторного циклічного переносу.

Крім того, потрібно зауважити, що в доповняльному коді для представлення нуля існує лише один код - всі нулі, тоді як в оберненому коді два - всі нулі та всі одиниці, що призводить до неоднозначностей.

При виконанні додавання двійкових чисел можливе переповнення, коли отримана сума перевищує діапазон представлення чисел, тобто коли вона виходить за межі розрядної сітки. Для інформування програміста про отримання неправильного результату переповнення повинно бути зафіксованим. Для фіксації переповнення аналізуються знакові розряди чисел. Переповнення виникає тільки при додаванні чисел з однаковими знаками і виявити його можна порівнюючи знаки суми і доданків. При переповненні знак суми не дорівнює знакам доданків.

Для спрощення фіксування наявності переповнення використовуються так звані модифіковані коди з двома знаковими розрядами (тобто 0 представляється як 00, а 1 представляється як 11). Неоднаковість цих розрядів після виконання операції означає наявність переповнення.

Додавання чисел з фіксованою комою

Додавання чисел з фіксованою комою у цифрових обчислювальних машинах може виконуватися в одному з машинних кодів: прямому, оберненому або доповняльному. Суму також отримаємо в одному з цих кодів. При реалізації операції додавання знаковий розряд й інформаційна частина числа розглядаються як єдине ціле, в результаті чого, з від‘ємними числами машина оперує як і з додатніми. Головна перевага такого методу полягає в тому, що правильний знак суми отримується автоматично в процесі додавання знакових цифр операндів і цифри переносу з сусіднього молодшого розряду. У випадку виникнення одиниці переносу зі знакового розряду суми її потрібно відкинути при додаванні в доповняльному коді і додати до молодшого інформаційного розряду суми при додаванні в оберненому коді (тобто виконати циклічний перенос одиниці переповнення).

Для виявлення переповнення розрядної сітки при додаванні вводиться допоміжний розряд у знакову частину зображення числа, що називають розрядом переповнення. Таке подання числа називається модифікованим.

Знакова частина позитивного числа містить цифри 00, а від’ємного 11. Ознакою переповнення розрядної сітки є наявність у знаковій частині цифр 01 або 10.

Додавання у прямому коді виконується тільки над числами одного знаку. Числа з різними знаками підсумовують в оберненому або доповняльному коді.

У прикладах для наочності будемо використовувати модифіковані коди.

- Додавання двійкових чисел у прямому коді

У  прямому коді додаються лише додатні числа : А>0; B>0.

Операція додавання здійснюється за правилами двійкової арифметики. Основним ускладненням цього методу є можливість переповнення розрядної сітки. У цьому випадку варто передбачити можливість забезпечення додаткового старшого інформаційного розряду результату.

Особливістю цього методу є  простота його реалізації. Оскільки додавання проводиться у прямих кодах, то і результат, зрозуміло, теж отримують у прямих кодах, тобто ніяких додаткових перетворень цей метод не потребує.

Приклад 1. Додамо числа А=8, В=4 у двійковій системі числення

Апр=0.1000, Впр=0.0100

00.1000

+  00.0100

Спр  =  00.1100

Приклад 1  показує  механізм додавання двійкових чисел з фіксованою комою у прямому коді. У результаті додавання переповнення розрядної сітки не виникає.

Приклад 2.  Додамо числа  А=9, В=12 у двійковій системі числення.

Апр=0.1001, Впр=0.1100

У прикладі 2 у результаті додавання виникає переповнення розрядної сітки. Для отримання правильного результату необхідно забезпечити можливість використання додаткового старшого інформаційного розряду (розряду переповнення).

Додавання двійкових чисел у доповняльному коді

Доповняльні коди використовуються при додаванні від‘ємних чисел, тобто це також є одним із методів, що замінює операцію віднімання. Алгоритм методу подано в додатку А. Виконавши операцію додавання чисел у доповняльних кодах, перевіряємо, чи був перенос у знаковому розряді. Якщо перенос був, то старшу одиницю знакового розряду відкидаємо, якщо ж переносу не було, то переходимо до перевірки умови: чи було переповнення розрядної сітки. Якщо переповнення не було, то результат переводимо у прямий код: при умові, що в знаковому розряді отримали “1”, інвертуємо код числа і до останнього інформаційного розряду результату додаємо одиницю, в наслідок чого отримуємо результат у прямому коді (знаковий розряд у цьому випадку не інвертується), якщо ж у знаковому розряді – “0”, то результат уже отриманий у прямому коді, тому ніяких подальших перетворень проводити не потрібно. Якщо було переповнення розрядної сітки, то для отримання результату необхідно вважати додатковим старшим інформаційним розрядом розряд переповнення розрядної сітки.

Приклад 3. Додамо числа А=10, В=-13 у двійковій системі числення.

Апр=0.1010, Впр=1.1101

Запишемо число В у доповняльному коді:

1.0010

+         1

1.0011

Виконаємо операцію додавання, використовуючи модифіковані коди:

00.1010

+   11.0011

Сдоп  = 11.1101

Спр    = 11.0011

У прикладі 3 показано виконання операції додавання від’ємного та додатного чисел без переповнення розрядної сітки і з одиницею в знаковому розряді результату. Тому, відповідно до вище описаного алгоритму (додаток А),  при переведенні результату у прямий код необхідно інвертувати інформаційну частину коду числа та додати “1” до молодшого інформаційного розряду результату.

Приклад  4. Додамо числа А=15, В=-14 у двійковій системі числення.

Апр=0.1111,                Впр=1.1110

Перетворюємо число В у доповняльний код.

1.0001

+         1

1.0010

Виконаємо операцію додавання, використовуючи модифіковані коди:

00.1111

+   11.0010

С    =  100.0001

Спр  =   00.0001

У прикладі 4 здійснюється операція додавання двійкових чисел у доповняльних кодах. Переповнення розрядної сітки не було, у знаковому розряді результату отримали “0”. Тому одиницю переносу у знаковому розряді, що виходить за межі розрядної сітки, відкидаємо і отримуємо результат в прямому коді. Ніяких подальших перетворень робити не потрібно.

Приклад 5. Додамо числа А=-5,  В=-12 у двійковій системі числення.

Апр=1.0101, Впр=1.1100

Записуємо числа А і В у доповняльному коді:

Адоп = 1.1011, Вдоп =1.0100

Виконаємо операцію додавання, використовуючи модифіковані коди:

11.1011

+   11.0100

Сдоп =110.1111=1.01111

Спр   =  1.10001

У прикладі 5 показано додавання двох від’ємних чисел у доповняльних кодах у випадку виникнення переповнення розрядної сітки. Тому при переведенні результату із доповняльного в прямий код слід враховувати добавлений старший інформаційний розряд (розряд переповнення), а одиницю переносу зі знакового розряду відкидаємо.

Додавання двійкових  чисел в оберненому коді

В обернених, як і в доповняльних, кодах ми можемо оперувати з від‘ємними числами  ( тобто можемо виконати операцію віднімання ).

У випадку додавання чисел в оберненому коді від’ємні числа переводимо в обернений код шляхом інвертування кожного інформаційного розряду прямого коду.  Додавши числа в обернених кодах перевіряємо умову, чи був перенос зі знакового розряду. Якщо перенос був, то старшу одиницю знакового розряду додаємо до молодшого інформаційного розряду результату. Перевіряємо умову “чи було переповнення розрядної сітки”. При переповненні враховувати додатковий старший інформаційний розряд (розряд переповнення), а результат необхідно перевести у прямий код. Якщо переповнення розрядної сітки не було, то аналізуємо знаковий розряд результату:  якщо у знаковому розряді – одиниця, то переводимо результат у прямий код, інвертуючи лише інформаційні розряди; якщо у знаковому розряді – нуль, то результат уже отримали у прямому коді і ніяких подальших перетворень не потрібно.

Приклад  6. Додамо числа А=-10, В=12 у двійковій системі числення.

Апр=1.1010, Впр=0.1100

Аоб=1.0101, Воб=0.1100

Виконаємо операцію додавання, використовуючи модифіковані коди:

11.0101

+  00.1100

100.0001

+             1

Спр =   00.0010

У прикладі 6  здійснюється додавання від‘ємного та додатного числа. У  результаті додавання виник перенос зі знакового розряду, тому додаємо одиницю переносу до молодшого інформаційного розряду результату. Але переповнення розрядної сітки не було, і в знаковому розряді результату отримали нуль, тому результат отримали одразу в прямому коді.

Приклад  7. Додамо числа А=-11, В=-7 в двійковій системі числення.

Апр=1.1011, Впр=1.0111

Аоб=1.0100, Воб=1.1000

Виконаємо операцію додавання, використовуючи модифіковані коди:

11.0100

+   11.1000

110.1100

+              1

10.1101

Соб  =    1.01101

Спр    =   1.10010

У прикладі 7 виник перенос зі знакового розряду результату і переповнення розрядної сітки, тобто необхідно спочатку старшу одиницю знакового розряду додати до молодшого інформаційного розряду результату, а потім, враховуючи розряд переповнення як старший інформаційний розряд, перевести результат у прямий код, тобто інвертувати інформаційні розряди.

Приклад  8. Додамо числа А=-5, В=-2 у двійковій системі числення.

Апр=1.0101, Впр=1.0010

Аоб=1.1010, Воб=1.1101

11.1010

+   11.1101

111.0111

+ 	      1

Соб =   11.1000

Спр  =  11.0111

У прикладі 8 здійснюється операція додавання двох від‘ємних чисел, результат ми отримали без переповнення розрядної сітки, але з одиницею у знаковому розряді, тому при переведенні результату в прямий код необхідно інвертувати лише інформаційні розряди.

Порядок виконання роботи:

1) Постановка задачі (звичайною мовою, можливо, без залучення ЕОМ).

2) Аналіз, формалізований опис задачі, вибір математичної моделі.

3) Вибір або розробка алгоритму розв’язання.

4) Проектування загальної структури програми з використанням відповідних методологій (наприклад, «зверху-вниз»).

5) Кодування (переведення алгоритму на обрану мову програмування).

6) Налагодження та верифікація програми (синтаксичні помилки, як правило, вказує компілятор, логічні помилки потрібно перевіряти на тестових задачах).

7) Одержання результатів, їх інтерпретація і можлива модифікація моделі.

8) Представлення завдання для оцінки.

Завдання:

- Розробити програму, яка буде додавати числа, подані у двійковій системі числення в прямому коді.

- Розробити програму, яка буде додавати числа, подані у двійковій системі числення в оберненому коді.

- Розробити програму, яка буде додавати числа, подані у двійковій системі числення в доповняльному коді.

ПРИ ВИВЕДЕННІ РЕЗУЛЬТАТУ РОБОТИ ПРОГРАМИ ПОТРІБНО ВИВОДИТИ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ (ПЕРЕПОВНЕННЯ РОЗРЯДНОЇ СІТКИ, ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДИНИЦІ ЗІ СТАРШОГО РОЗРЯДУ (ДЛЯ ОБЕРНЕНИХ КОДІВ), РЕЗУЛЬТАТ ДОДАВАННЯ ЦІЄЇ ОДИНИЦІ ДО МОЛОДШОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗРЯДУ (ДЛЯ ОБЕРНЕНИХ КОДІВ), РЕЗУЛЬТАТ СУМИ В ОБЕРНЕНОМУ ЧИ ДОПОВНЯЛЬНОМУ КОДІ, КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ СУМИ – В ПРЯМОМУ КОДІ).

Література:

- Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.

- Пєтух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. Ч.1 – В.: ВДТУ, 2001 – 75с.

- Кравченко Ю.В. Архітектура комп’ютера. Частина 1 / Ю.В. Кравченко, О.О.Левченко – Новий світ, 2022. – 220 с.

- Мельник Н. , Левус Є.В. Вступ до інженерії програмного забезпечення, Львівська політехніка, 2020,  188 с.

- Алгоритми, дані і структури. [Текст], навч. посіб. / В.М. Ільман, О.П. Іванов, Л.О. Панік. Дніпропет. нац.. ун-т залізн. трансп.ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – 134 с.

- Прикладне програмування: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 120 с.

- Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Задерейко О.В. Алгоритмізація та програмування : навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2020. 310 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12345.

- Білак Ю.Ю. Системи числення: методичні рекомендації з базової теми дисципліни «Інформатика» / Ю.Ю. Білак, Л.Я. Данько-Товтин. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 24 с.

Додаток 1

Оформлення звіту з виконаної лабораторної роботи

Міністерство освіти і науки України

Вінницький Національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лабораторна робота №2

Методи додавання двійкових чисел

Виконали ст. гр. _________:

1.____________________________

2.____________________________

Прийняв: Мельник О. В.

Вінниця 2023

Мета:

Постановка задачі:

Алгоритм (описово або графічно):

Частина лістингу програми (не більш 3 сторінок):