Лабораторна робота № 4

Тема роботи: Множення двійкових чисел на суматорі доповняльного коду

Мета роботи: Ознайомитися з існуючими методами множення двійкових чисел на суматорі доповняльного коду, реалізувати програмним способом множення двійкових чисел на суматорі доповняльного коду

Основні теоретичні відомості:

Просте множення на суматорі доповняльного коду

Добуток обернених (доповняльних) кодів співмножників дорівнює оберненому (доповняльному) коду результату тільки у випадку додатного множника.

Нехай множник А = [А]об , а множник В>0. Тоді

А*В = [А]об 0, b1b2 …bn = [А]об b1 2-1 + [A]об b2 2-2 +… + [А]об bn 2-n.

За теоремою про додавання обернених кодів у правій частині даного рівняння отримується обернений код результату. В обернених кодах знак добутку визначається автоматично, знаковий розряд бере участь в операції множення разом з інформаційними розрядами.

Якщо множник від’ємний то добуток чисел на суматорі оберненого коду отримують додаванням поправок [A]об та [A]об2-n до добутку обернених кодів співмножників.

При множенні чисел на суматорах оберненого та доповняльного кодів одночасно отримують знакову та цифрову частини. Аналізуючи знак результату, проводять корекцію результату: якщо у знаковому розряді “0”, то результат – додатне число і ніяких змін інформаційна частина не потребує, якщо у знаковому розряді “1”, то необхідно інформаційну частину перевести в прямий код, і результат множення буде від’ємним.

Множення з молодших розрядів за умови, що множник додатне число В > 0

Для множення двох чисел у доповняльних кодах з молодших розрядів роблять ініціалізацію: в регістр РгА записують доповняльний код числа А, в РгВ – доповняльний код числа В, у суматор записують “0”. Аналізуємо молодший розряд регістра РгВ. Якщо у молодшому розряді регістра РгВ знаходиться “ 1 ”, то до суматора додаємо значення регістра РгА і проводимо зсув См і РгВ вправо на один розряд. Якщо в молодшому розряді регістра РгВ знаходиться “0”, то просто проводиться зсув См і РгВ вправо на один розряд. При чому зсув проводиться наскрізно, тобто молодші розряди суматора записують у старші розряди РгВ. Ці дії проводять циклічно до тих пір, поки не проаналізують всі розряди РгВ. Потім аналізують знаковий розряд: якщо у знаковому розряді отримали “1”, то результат переводять у прямий код і нормалізують (при множенні чисел з плаваючою комою), якщо –“0”, то результат тільки нормалізують (при множенні чисел з плаваючою комою). Результат множення міститься у суматорі (старші розряди) і регістрі РгВ (молодші розряди). Приведемо приклад множення двійкових чисел за описаним методом.

Приклад 1. Помножити два числа з фіксованою комою: А=  -0.101;  В=0.111

Апр =-00.101;		Впр=00.111;

Адоп=11.011;		Вдоп=00.111.

| СМ | РгВ | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 00.000 | 111 | [См]:=0;[Рг В]:=[В]доп; [РгА]:=[А]доп; |
| +11.011 11.011 11.101 | 111 | [См]:=[См]+[РгА]; [См]→1 ;[РгВ]→1; |
| +11.011 111.000 11.100 | 011 | [См]:=[См]+[РгА]; [См]→1; [РгВ]→1; |
| 11.011 110.111 11.011 | 101 | [См]:=[См]+[РгА]; [См]→1; [РгВ]→1. |

Сдоп=11.011101;

Спр =-0.100011;

Відповідь: С =-0.100011.

Множення з молодших розрядів за умови, що множник від’ємний  В < 0

Множення чисел у доповняльному коді з молодших розрядів у випадку, коли множник В<0 виконується аналогічно. Але є, звичайно, суттєва відмінність методів на завершальному етапі виконання операції множення. Після завершення операції множення, до суматора додають доповняльний доповняльного коду код числа А, якщо А>0, та прямий код числа А, якщо А<0; операції зсуву не проводять. Потім перевіряють знаковий розряд для забезпечення можливості переведення результату у прямий код. Якщо операція множення виконувалась над числами з плаваючою комою, то проводять нормалізацію результату.

Приклад 2. Помножити два числа з фіксованою комою: А= -0.101;       В=-0.111.

Апр=-00.101	      Впр=-00.111

Адоп=11.011       Вдоп=11.001

| СМ | РгВ | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 00.000 | 001 | [См]:=0; [РгВ]:=[В]доп; [РгА]:=[А]доп; [РгС]:=[А]пр; |
| +11.011 11.011 11.101 | 100 | [См]:=[См]+[РгА]; [См]→ 1;[Рг В]→ 1; |
| 11.110 | 110 | [См]→ 1;[Рг В]→ 1; |
| 11.111 | 011 | [См]→ 1;[Рг В]→ 1; |
| +00.101 00.100 | 011 | [См]:=[См]+[РгС]. |

Відповідь: С:= 00.100011. Оскільки у знаковому розряді результату записано “0”, то результат отримали у прямому коді, тому ніяких перетворень непотрібно. Результат – додатне число.

Приклад 3. Помножити два числа з фіксованою комою: А=0.101;     В= -0.111.

Апр=00.101;	   Впр= -00.111;

Адоп=00.101;     Вдоп=11.001;

[Адоп]доп=11.011.

| СМ | РгВ | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 00.000 | 001 | [См]:=0; [РгВ]:=[В]доп; [РгА]:=[А]доп; [РгС]:=[Адоп]доп; |
| +00.101 00.101 |  | [См]:=[См]+[РгА]; |
| 00.010 | 100 | [См]→ 1; [РгВ]→ 1; |
| 00.001 | 010 | [См]→ 1; [РгВ]→ 1; |
| 00.000 | 101 | [См]→ 1; [РгВ]→ 1; |
| +11.011 11.011 | 101 | [См]:=[См]+[РгС]. |

Сдоп=11.011101

Спр= -00.100011

Відповідь: Спр= -00.100011.

Множення зі старших розрядів за умови, що множник додатній  B > 0

При множенні чисел, починаючи зі старших розрядів у доповняльних кодах використовують (як і при множенні в прямих кодах зі старших розрядів) подвійну розрядність суматора, причому ініціалізація інших даних така ж, як і при множенні з молодших розрядів: у регістр РгА записуємо доповняльний код числа А, в РгВ – доповняльний код числа В, суматор (подвійної розрядності ) обнулюють. Аналізують старший розряд регістра РгВ: якщо старший розряд регістра РгВ рівний одиниці, то до суматора додають значення регістра РгА і проводять зсув регістра РгВ та суматора вліво на один розряд, інакше проводиться тільки зсув регістра РгВ та суматора. Дії відбуваються до тих пір, поки не проаналізують усі розряди РгВ. При чому при аналізі останнього розряду зсув суматора та РгВ не проводиться. При множенні зі старших розрядів зсув суматора та регістра РгВ проводиться ненаскрізно. Приведення результату відбувається аналогічно до множення з молодших розрядів, тільки кінцевий результат міститься у суматорі. Оскільки значення множника В>0, то корегування результату не проводиться.

Приклад 4. Помножити два числа з фіксованою комою:

А= -0.101;             В=0.111.

Апр = -0.000101;	Впр = 0.111;

Адоп =1.111011;	Вдоп = 0.111.

| СМ | РгВ | РгА | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.000000 | 0.111 | 1.1110.11 | [См]:=0; [Рг В]:=[В]доп; [Рг А]:=[А]доп; |
| 0.000000 | 111- |  | [Cм]← 1; [Рг В]← 1; |
| +1.111011 11.111011 11.110110 | 11-- |  | [См]:=[См]+[РгА]; [Cм]← 1; [Рг В]← 1; |
| +11.111011 11.110001 11.100010 | 1--- |  | [См]:=[См]+[РгА]; [Cм]← 1; [Рг В]← 1; |
| +11.111011 11.011101 |  |  | [См]:=[См]+[РгА] |

Сдоп = 1.011101

Спр = -0.100011.

Відповідь: 	Отримали результат – від’ємне число -0.100011.

Множення зі старших розрядів за умови, що множник від’ємний  B < 0

Спочатку у РгВ записуємо доповняльний код числа В, у РгА – доповняльний код числа А, суматор (з подвійною розрядністю) обнулюємо. Оскільки при множенні в доповняльних кодах беруть участь і знакові розряди, то при аналізі старшого розряду РгВ аналізуємо знаковий розряд. Оскільки в ньому “1”, то проводимо операцію корегування: якщо число А>0, то до суматора додаємо значення [Адоп]доп, якщо число А<0, то до суматора додаємо прямий код числа А. Потім проводиться зсув суматора та регістра РгВ вліво на один розряд і виконується операція множення аналогічно множенню у прямих кодах зі старших розрядів: якщо у старшому розряді РгВ “1”, то до суматора додаємо [А]доп і проводимо зсув См та РгВ на один розряд вліво, якщо у старшому розряді РгВ – “0”, то проводиться лише зсув См та РгВ  на один розряд вліво. Ці операції проводяться циклічно, поки не проаналізують усі розряди РгВ. При аналізі останнього розряду РгВ зсув См та Рг В не проводять. Потім аналізують знак  результату та отримують прямий код результату.

Приклад 5. Помножити  числа з фіксованою комою:

А=-0.101;                       В= - 0.111.

Апр= -0.000101;	            Впр= -0.111;

Адоп= 1.111011; 	            Вдоп=1.001.

| СМ | РгВ | РгА | РгС | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000000 | 1.001 | 1.111011 | 0.000101 | [См]:=0; [РгВ]:=[В]доп; [РгА]:=[А]доп; [РгС]:=[А]пр; |
| +0.000101 0.000101 0.001010 | 0.01- |  |  | [См]:=[См]+[РгС]; [Cм]← 1; [РгВ]← 1; |
| 0.010100 | 0.1-- |  |  | [Cм]← 1; [РгВ]← 1; |
| 0.101000 | 1.--- |  |  | [Cм]← 1; [РгВ]← 1; |
| +1.111011 0.100011 |  |  |  | [См]:=[См]+[РгА]. |

Відповідь: С:=0.100011. Оскільки у знаковому розряді “0”, то корегування результату не проводиться. Отже, результат отримали одразу у прямому коді.

Приклад 6. Помножити  числа з фіксованою комою:

А=0.101;                     В= -0.111.

Апр=0.000101;	     Впр= -0.111;

Адоп=0.000101;	     Вдоп =1.001.

[Адоп]доп = 1.111011.

| СМ | РгВ | РгА | РгС | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000000 | 1.001 | 0.000101 | 1.111011 | [См]:=0; [РгВ]:=[В]доп; [Рг А]:=[А]доп; [РгС]:=[Адоп]доп; |
| +1.111011 1.111011 1.110110 | 0.01- |  |  | [См]:=[См]+[РгС]; [Cм]← 1; [РгВ]← 1; |
| 1.101100 | 0.1-- |  |  | [Cм]← 1; [РгВ]← 1; |
| 1.011000 | 1.--- |  |  | [Cм]← 1; [РгВ]← 1; |
| +0.000101 1.011101 |  |  |  | [См]:=[См]+[РгА]. |

Сдоп=1,011101;   Спр= -0.100011.

Відповідь: -0.100011.

Порядок виконання роботи:

1) Постановка задачі (звичайною мовою, можливо, без залучення ЕОМ).

2) Аналіз, формалізований опис задачі, вибір математичної моделі.

3) Вибір або розробка алгоритму розв’язання.

4) Проектування загальної структури програми з використанням відповідних методологій (наприклад, «зверху-вниз»).

5) Кодування (переведення алгоритму на обрану мову програмування).

6) Налагодження та верифікація програми (синтаксичні помилки, як правило, вказує компілятор, логічні помилки потрібно перевіряти на тестових задачах).

7) Одержання результатів, їх інтерпретація і можлива модифікація моделі.

8) Представлення завдання для оцінки.

Варіанти завдань:

- Розробити програму, яка буде множити числа, подані у двійковій системі числення в доповняльному коді, починаючи з молодших розрядів, за умови, що множник додатне число. При виведенні результату роботи програми на екран виводити всі проміжні значення роботи суматора і регістра В на кожній ітерації після аналізу кожного розряду регістра В.

- Розробити програму, яка буде множити числа, подані у двійковій системі числення в доповняльному коді, починаючи зі молодших розрядів, за умови, що множник від’ємне число. При виведенні результату роботи програми на екран виводити всі проміжні значення роботи суматора і регістра В на кожній ітерації після аналізу кожного розряду регістра В.

- Розробити програму, яка буде множити числа, подані у двійковій системі числення в доповняльному коді, починаючи зі старших розрядів, за умови, що множник додатнє число. При виведенні результату роботи програми на екран виводити всі проміжні значення роботи суматора і регістра В на кожній ітерації після аналізу кожного розряду регістра В.

- Розробити програму, яка буде множити числа, подані у двійковій системі числення в доповняльному коді, починаючи зі старших розрядів, за умови, що множник від’ємне число. При виведенні результату роботи програми на екран виводити всі проміжні значення роботи суматора і регістра В на кожній ітерації після аналізу кожного розряду регістра В.

Література:

- Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.

- Пєтух А.М., Войтко В. В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. Ч.1 – В.: ВДТУ, 2001 – 75с.

- Кравченко Ю.В. Архітектура комп’ютера. Частина 1 / Ю.В. Кравченко, О.О.Левченко – Новий світ, 2022. – 220 с.

- Мельник Н. , Левус Є.В. Вступ до інженерії програмного забезпечення, Львівська політехніка, 2020,  188 с.

- Алгоритми, дані і структури. [Текст], навч. посіб. / В.М. Ільман, О.П. Іванов, Л.О. Панік. Дніпропет. нац.. ун-т залізн. трансп.ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – 134 с.

- Прикладне програмування: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 120 с.

- Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Задерейко О.В. Алгоритмізація та програмування : навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2020. 310 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12345.

- Білак Ю.Ю. Системи числення: методичні рекомендації з базової теми дисципліни «Інформатика» / Ю.Ю. Білак, Л.Я. Данько-Товтин. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 24 с.

Додаток 1

Оформлення звіту з виконаної лабораторної роботи

Міністерство освіти і науки України

Вінницький Національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лабораторна робота №4

Множення двійкових чисел на суматорі доповняльного коду

Виконали ст. гр. _________:

1.____________________________

2.____________________________

Прийняв: Мельник О. В.

Вінниця 2023

Мета:

Постановка задачі:

Частина лістингу програми:

Скріншот екрану з результатом виконання програми: